Руководство по эксплуатации.

Электрическое устройство отсоса обрезков ткани для оверлоков YS-W18

ВНИМАНИЕ! Перед использованием устройства внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Сохраняйте руководство для себя и третьих лиц, до конца срока службы устройства.

- Общие сведения

Электрическое устройство отсоса обрезков ткани для оверлоков, представляет собой циклонную систему всасывания потоком воздуха. Предназначено для использования в качестве устройства создающего тягу, из-за которой пыль и частицы тканей оставшихся после обрезки, всасываются внутрь и попадают в специальный контейнер-пылесборник, тем самым позволяя добиться поддержания в чистоте и порядке рабочего места швеи, повышая производительность и облегчая трудовой процесс. Имеет ряд достоинств, таких как:

- Съемный многоразовый контейнер-пылесборник (фото 1)

- Кнопку питания на панели устройства (фото 2, позиция 1)

- Переключатель регулировки мощности всасывания (фото 2, позиция 2.)

2

1

фото 1								фото 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при работе с электрическими устройствами для снижения риска возгорания, травм и поражения электрическим током соблюдайте основные правила безопасности.

- Технические характеристики:

| Напряжение | 220В~50 Гц |
| --- | --- |
| Размер бака | 33см*33см*55см |
| Уровень шума | ≤ 65 дБ |
| Объем бака | 25 л |

- Требования по безопасности

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство в сырых и плохо проветриваемых помещениях. В помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправное устройство, или устройство с отсутствующими элементами конструкции.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка устройства с применением растворителей и других агрессивных моющих средств. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить самостоятельно ремонт электрооборудования лицам, не имеющим допуск к электромонтажным работам.

- Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации устройства.

- Порядок использования

Устройство устанавливали на стол GN89 серии и подключали к GN89, S-L/757F (S-L/657F), также возможно установить на любой стол для оверлока.

- Заменить базовую тягу на тягу с устройства

- Замените штатный лоток на комплектный с устройством

- Соедините лоток с мотором шлангом

- Включите кнопку питания

- Для изменения скорости устройства, сначала выключите его, затем выберите желаемую скорость, повернув регулятор, и включите обратно.

- Скорость мотора можно выставить переключателем регулировки силы всасывания (смотри фото)

Транспортировка, хранение и утилизация изделия

- При погрузке, транспортировке и хранении устройства должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

- Упаковка устройства рассчитана на нормальную влажность. Не храните устройство на улице и во влажных помещениях.

- По окончании срока службы утилизируйте устройство в соответствии с территориальными требованиями.

ВНИМАНИЕ! Электрические устройства запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдавать в муниципальный пункт приема для экологически безопасной утилизации в соответствии с региональными стандартами. За рекомендациями по утилизации обратитесь к местным органам власти или на склад-магазин. Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковочный материал безопасным для окружающей среды способом и передайте его в службу по сбору пригодных для переработки материалов.

- Прочие рекомендации (сервисное обслуживание, ремонт, гарантия и т.д.)

Сервисное обслуживание и ремонт должен осуществлять квалифицированный специалист с использованием оригинальных сменных комплектующих. Любое нарушение предписаний данной инструкции может представлять опасность для пользователя. При необходимости обращайтесь в сервисную службу магазина, где было приобретено изделие.